# 单目深度估计避障提示系统 — 中期进展报告

## 一、项目简介

本项目基于自监督单目深度估计方法 Monodepth2 [1]，利用 KITTI 车载数据集 [2] 训练模型，从单帧 RGB 图像预测像素级深度图，并在此基础上开发辅助驾驶避障提示功能。自监督方案仅依赖连续视频帧的光度重投影误差即可训练，无需昂贵的深度传感器标注，适合计算资源有限的小型实操项目。

## 二、数据处理

### 2.1 数据来源与规模

使用 KITTI Raw Dataset 公开数据，从官方 S3 存储桶下载同步标定序列。共覆盖 4 个采集日期、37 个驾驶序列：

| 日期 | 序列数 | 分辨率 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011_09_26 | 7 | 375×1242 | 1473 |
| 2011_09_28 | 19 | 370×1224 | 1926 |
| 2011_09_29 | 4 | 374×1238 | 1556 |
| 2011_09_30 | 7 | 370×1226 | 13246 |

### 2.2 清洗流水线

按 7 步标准化流水线处理，每步对应独立脚本：

- 元数据提取（clean_kitti_subset.py）：按 frame_id 精确匹配图像与点云文件，输出包含路径、尺寸、点云点数等字段的 CSV 元数据表。

- 质量分析（analyze_kitti_cleaning.py）：检测点云点数过低（<100,000）、文件缺失、重复帧等异常，输出异常清单。

- 数据集划分（split_dataset.py）：按序列整体分配 train/val/test，避免同一场景相邻帧泄露到不同集合。

- 深度图生成（export_depth_maps.py）：利用 KITTI 标定参数将 Velodyne 点云投影到图像平面，生成稀疏深度图作为验证基准。

- 统计可视化（plot_kitti_analysis.py）：生成序列分布柱状图、点云点数直方图/趋势线、划分饼图、样本展示图等 5 类图表。

- 格式转换（convert_to_monodepth2.py）：转换为 Monodepth2 所需文件列表格式，自动过滤序列首尾帧（缺少相邻帧）。

- 启动训练（start_training.sh）：单命令启动模型训练，支持自定义 epoch 和 batch size。

### 2.3 清洗结果

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 原始配对样本 | 18201 |
| 异常样本剔除 | 11（5 帧点云过少 + 4 帧文件缺失 + 2 帧其他） |
| 清洗后样本 | 18190 |
| 训练集 / 验证集 / 测试集 | 14109 (77.6%) / 2369 (13.0%) / 1712 (9.4%) |

## 三、模型设计与训练

### 3.1 方法原理

Monodepth2 [1] 是一个双网络自监督架构：

- 深度网络：ResNet18 编码器 + 多尺度深度解码器。输入单帧 RGB，输出 4 个尺度的视差图。

- 位姿网络：ResNet18 编码器 + 位姿解码器。输入相邻帧对 (t-1, t) 和 (t, t+1)，输出 6-DoF 相机运动变换。

训练时利用深度和位姿将相邻帧像素重投影到目标视角，计算重投影图像与真实目标帧之间的光度误差（SSIM + L1 混合损失）作为监督信号。关键设计：自动掩膜屏蔽静止像素，逐像素取最小重投影误差解决遮挡，多尺度损失联合优化。

### 3.2 训练配置

本项目进行两轮训练实验：

| 参数 | V1（基线） | V2（优化） |
| --- | --- | --- |
| 编码器 | ResNet18 (pretrained) | ResNet18 (pretrained) |
| 输入分辨率 | 192×640 | 192×640 |
| 训练轮数 | 20 | 40 |
| Batch Size | 6 | 8 |
| 学习率 | 1e-4（epoch 15 衰减） | 1e-4（epoch 15、30 各衰减一次） |
| 最终学习率 | 1e-5 | 1e-6 |
| 平滑系数 | 1.0×10⁻³ | 1.5×10⁻³ |
| 优化器 | Adam | Adam |
| 帧窗口 | [0, -1, 1] | [0, -1, 1] |
| GPU | RTX 4060 Laptop 8GB | RTX 4060 Laptop 8GB |

V2 主要改进：训练轮数翻倍（20→40），batch size 增加（6→8）以减少梯度噪声，平滑系数提升（1e-3→1.5e-3）加强对深度图平滑约束，学习率经过两次衰减（1e-4→1e-5→1e-6）以充分收敛。

### 3.3 训练结果

V2（40 epochs）Total Loss 曲线分析：

| 阶段 | Epoch | Train Loss 均值 | Train Loss 最小值 | Val Loss 均值 | Val Loss 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 1–10 | 0.1191 | 0.1007 | 0.1143 | 0.0726 |
| Q2 | 11–20 | 0.0840 | 0.0590 | 0.0881 | 0.0691 |
| Q3 | 21–30 | 0.0684 | 0.0490 | 0.0810 | 0.0541 |
| Q4 | 31–40 | 0.0700 | 0.0564 | 0.0760 | 0.0497 |

- Train Loss：0.1461 → 0.0610（-58.2%）

- Val Loss：0.1520 → 0.0520（-65.8%）

- Train 平滑最佳：0.0663（step 70000，epoch 40）

- Val 平滑最佳：0.0636（step 52000，约 epoch 30）

与 V1 对比（验证集指标）：

| 指标 | V1（20 epochs） | V2（40 epochs） |
| --- | --- | --- |
| AbsRel | 0.101 | 待评估 |
| SqRel | 0.671 | 待评估 |
| RMSE | 4.539 m | 待评估 |
| RMSE(log) | 0.165 | 待评估 |

V2 模型的评估指标将保留模型权重后在完整验证集上统一计算。

### 3.4 训练分析结论

- 训练正常收敛：Train/Val Loss 均持续下降，未出现发散或震荡，学习率设置合理。

- 无明显过拟合：Val Loss 始终低于或接近 Train Loss，符合 Monodepth2 自监督训练特点（train loss 含 photometric + smoothness 多损失项，val 评估方式不同）。

- 收敛节奏：前 10 epoch 快速下降（Q1 mean=0.119→Q2 mean=0.084），中间 20 epoch 稳步优化（Q3 mean=0.068），最后 10 epoch 收益减小但仍缓慢改善（Q4 mean=0.070）。

- Val 波动说明：Monodepth2 原版 val 仅随机采样少量 batch 计算 loss，非全量验证，因此曲线天然存在波动，不代表模型不稳定。

- 最优模型选择：Val 平滑最优出现在 epoch 30 附近，最终 epoch 40 Train 最低。将保留 epochs 30、35、40 的权重做推理对比，以视觉效果和避障响应为最终选择标准。

## 四、遇到的问题及解决方案

问题 1：图像与点云文件名错配。 早期版本按文件名排序后逐一配对，但 2011_09_30 序列中存在图像与点云文件名不完全一致的情况，导致部分帧错配。解决：改为按 frame_id 精确匹配，先提取图像 frame_id 再查找对应点云文件。

问题 2：多分辨率处理。 四个日期使用不同相机型号，输出分辨率互不相同（375×1242 / 370×1224 / 374×1238 / 370×1226）。直接在原分辨率训练需动态调整网络输入层。解决：训练时统一 resize 至 192×640，简化数据加载逻辑，在保持宽高比的前提下平衡速度与精度。

问题 3：序列首尾帧无法训练。 Monodepth2 需要前向和后向相邻帧构建训练对，序列首帧缺少前帧、尾帧缺少后帧。解决：在格式转换脚本中自动过滤每个序列的首尾 1 帧，避免加载时产生索引越界错误。

问题 4：GPU 显存限制。 RTX 4060 笔记本 GPU 仅 8GB 显存，原始 Monodepth2 默认 batch_size=12 会 OOM。解决：逐步测试确定 batch_size=8 为 V2 稳定上限，输入分辨率从常用 320×1024 降低至 192×640，确保训练可正常完成。

问题 5：V1 训练不充分。 首轮 20 epoch 训练 loss 仍在下降趋势中，模型未完全收敛。解决：V2 将训练轮数翻倍至 40 epochs，增加学习率第二次衰减（epoch 30），使学习率最终降至 1e-6 进行精细调优。V2 Train Loss 在 V1 基础上进一步下降约 40%。

## 五、当前进度与后续计划

### 已完成

- ☒ KITTI 数据下载（4 日期 37 序列）与 7 步清洗流水线

- ☒ LiDAR 深度图投影与统计分析（5 类可视化图表）

- ☒ Monodepth2 基线模型 V1 训练（20 epochs，AbsRel=0.101）

- ☒ Monodepth2 基线模型 V2 训练（40 epochs，Train Loss -58%）

- ☒ 单图推理与视差图输出

- ☒ 代码仓库建立（GitHub）与 README 编写

### 后续计划（第 11-16 周）

- ☐ 对 V2 模型 epochs 30/35/40 权重做全量验证集评估，选出最佳模型

- ☐ 基于深度图设计避障提示规则（距离阈值 + ROI 区域划分）

- ☐ 开发可视化叠加界面（深度热力图 + 避障红光警示）

- ☐ 引入 Lite-Mono 轻量模型 [3]，对比精度-速度 trade-off

- ☐ 录制演示视频（左右对比 + 实时避障提示）

- ☐ 撰写最终技术报告（3000~5000 字）与答辩 PPT

## 参考文献

[1] C. Godard et al., “Digging into Self-Supervised Monocular Depth Estimation,” ICCV 2019. [2] A. Geiger et al., “Vision meets Robotics: The KITTI Dataset,” IJRR 2013. [3] N. Zhang et al., “Lite-Mono: A Lightweight CNN and Transformer Architecture for Self-Supervised Monocular Depth Estimation,” CVPR 2023.